AYUDAS PARA EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN JURADA

MEDIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y OPDH

| AYUDA N° 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿El conductor de la unidad cuenta con licencia de conducir de la categoría exigida acorde al medio de transporte que opera? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acorde a lo establecido en el Reglamento de Licencias de Conducir vehículos automotores y no motorizados de transporte terrestre aprobado mediante D.S. Nº 040-2008-MTC, se ha establecido nuevas categorías de licencias de conducir (las cuales se detalla) y cuadro de equivalencias para todas las licencias de conducir de la clase “A” en sus diferentes categorías expedidas antes de la entrada en vigencia del Reglamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLASE VEHICULO (ACORDE MTC) | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  | LICENCIA EXIGIDA O EQUIVALENTE |  |  |
| N2 | Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas hasta 12 toneladas. Cisterna |  |  |  |  |  |  |  | Acorde al D.S. 040-2008-MTC: - Licencia de conducir Clase “A”, Categoría II-b Licencia equivalente, emitida antes del D.S. 040-2008-MTC: - Licencia de conducir Clase “A” , Categoría II |  |  |
| N3 | Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas: |  |  |  |  |  |  |  | Acorde al D.S. 040-2008-MTC: - Licencia de conducir Clase “A”, Categoría II-b; III-b o III-c Licencia equivalente, emitida antes del D.S. 040-2008-MTC: - Licencia de conducir Clase “A”, categoría III Profesional. |  |  |
|  | Remolcador |  |  |  | Plataforma |  |  |  |  |  |  |
| AYUDA N° 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La unidad utiliza en sus tres costados visibles el rombo INDECOPI, rombo NFPA y el número de producto de las Naciones Unidas- NU metálicos e intercambiables de acuerdo al producto que se transporte? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El rombo INDECOPI (fondo rojo y caracteres y marco de color blanco), rombo NFPA: Riesgos a la salud (color Azul con letras blancas), Riesgos de Inflamabilidad (Color rojo con letras blancas), Riesgos de reactividad (amarillo con letras negras) y Riesgos Específicos (color blanco con letras negras) y Número de producto de las Naciones Unidas- NU (fondo naranja y caracteres negros y marco de color negro en una plancha de 12 x 30 centímetros). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROMBO INDECOPI |  |  |  | ROMBO NFPA |  |  |  |  | Nº NACIONES UNIDAS |  |  |
| PRODUCTOS |  | NUMERO DE LAS NACIONES UNIDAS |  |  |  | NUMEROS A CONSIGNAR EN LOS RIESGOS DEL ROMBO NFPA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RIESGOS A LA SALUD | RIESGOS DE INFLAMABILIDAD |  |  | RIESGOS DE REACTIVIDAD | RIESGOS ESPECIFICOS |
| GASOLINAS |  | 1203 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | NO TIENE |
| DIESEL B2 |  | 1202 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | NO TIENE |
| RESIDUALES |  | 1993 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | NO TIENE |
| ASFALTO (Líquido, MC 30) |  | 1999 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | NO TIENE |
| TURBO JET A-1 |  | 1863 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | NO TIENE |
| ACEITES LUBRICANTES |  | 1270 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | NO TIENE |
| ASFALTO (Normal, Breas) |  | 1999 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | NO TIENE |
| ASFALTO (Líquido, RC 250) |  | 1999 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | NO TIENE |
| TOLUENO |  | 1294 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | NO TIENE |
| BENCENO |  | 1114 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | NO TIENE |
| HEXANO |  | 1208 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | NO TIENE |
| XILENO |  | 1307 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | NO TIENE |
| PENTANO |  | 1265 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | NO TIENE |
| SOLVENTE 1 |  | 1268 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | NO TIENE |
| SOLVENTE 3 |  | 1268 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | NO TIENE |
| HAS / HAL |  | 1268 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | NO TIENE |
| AYUDA N° 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Cada compartimiento cuenta con el Sistema de llenado por la parte inferior y sistema de recuperación de vapores (Válvulas API de carga / descarga, Válvula y Adaptador para recuperación de vapores, Válvula de emergencia, Válvula de presión/vacío, Sensor óptico de sobrellenado; Socket de conexión a isla) operativos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA POR EL FONDO – EQUIPOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |